Sample_cc 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放具有CC字幕的视频并显示CC字幕。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 开启或关闭cc字幕

输入"w"，开启或者关闭cc字幕。

2) 改变字体颜色

输入"a"，选择cc字幕字体颜色。

3) 改变背景颜色

输入"s"，选择cc字幕背景颜色。

四，使用函数介绍

1)  MT_CCModeParase_args        //输入参数解析

2)  MT_CCModeCheckFile          //检查文件是否能打开

3)  mt_sys_init()               //系统初始化

4)  MTADP_Fe_Init               //Tuner初始化

5)  MT_CCModeCheckDvbcParam     //检查Dvbc的QAM是否错误

6)  MTADP_Fe_Connect_Dvbc()     //连接Dvbc

7)  MTADP_Fe_Connect_Dvbs()     //连接Dvbs

8)  MTADP_HDMI_Init()           //HDMI初始化

9)  MTADP_Disp_Init()           //显示初始化

10) MTADP_VO_Init()             //vo设备的初始化

11) MTADP_Snd_Init()            //声音设备初始化

12) MT_CCModeDmxInit()          //Demux初始化

13) pthread_create()            //读取文件流数据的线程

14) MTADP_Search_GetAllPmt()    //获取PMT表

15) MT_CCModeAvplayInit()       //音视频播器放初始化

16) MT_CCModeStarToPlay()       //开始播放

17) MT_UNF_CC_Init()            //CC模块初始化

18) CC_Output_Init()            //CC模块输出初始化

19) MT_CCModeCCStart()          //设置CC参数并启动CC

1) MT_UNF_CC_Create()        //创建CC实例

2) MT_UNF_CC_Start()         //开始CC模块

20) MT_CCModeStartDataFilter()  //开始过滤ARIB数据

1) CC_Data_Init()            //创建线程以读取ES流数据

2) CC_Data_Install()         //创建和设置Demux通道

21) MT_UNF_DISP_CreateVBI()     //创建VBI数据通道

22) pthread_create()            //CC数据注入线程

23) MT_CCModeCmdTask()          //任务列表

24) CC_Data_Uninstall()         //关闭相关Demux通道

25) CC_Data_DeInit()            //CC数据采集模块去初始化

26) MT_UNF_DISP_DestroyVBI()    //销毁VBI数据通道

27) MT_CCModeCCStop()           //停止CC模块

28) CC_Output_DeInit()          //CC模块输出去初始化

29) MT_UNF_CC_DeInit()          //CC模块去初始化

30) MT_CCModeStopToPlay()       //停止播放

31) MT_CCModeAvplayDeInit()     //音视频播放器去初始化

32) MTADP_Search_FreeAllPmt()   //释放PMT表

33) MT_CCModeDmxDeinit()        //Demux去初始化

34) MTADP_Snd_DeInit()          //音响设备去初始化

35) MTADP_VO_DeInit()           //vo设备的去初始化

36) MTADP_Disp_DeInit()         //显示去初始化

37) MTADP_HDMI_DeInit()         //HDMI去初始化

38) MTADP_Fe_DeInit             //Tuner去初始化

39) mt_sys_deinit()             //系统去初始化

五， 编译

执行makefile进行编译

六， 运行

拷贝 sample_cc 到u盘，linux\out\general\breif_sample\mtgo\sample_cc

拷贝 lib库文件到U盘， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

拷贝字体库DroidSansMono.ttf文件到u盘下的res目录下

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

./sample_cc -f ./677-CC-12.ts