1. 整体介绍

该sample包含多个基本文件

sample_CGMS-A.c

该文件是关于视频播放以及CGMS-A的四个模式切换的主要步骤以及涉及函数。

Makefile

该文件为编译所用到的makefile

2. 编译

执行Makefile进行编译

make

3. 使用

拷贝 sample_CGMS-A 到u盘， u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./ sample_CGMS-A  -f  你的视频路径名称

./ sample_CGMS-A  -c  [频率] [速率] [幅度调制]

./ sample_CGMS-A  -s  [频率] [速率] [22K] [极性] [类型]

比如 ./ sample_CGMS-A  -f  ./subtitle.ts

./ sample_CGMS-A  -c  314 6875 64

./ sample_CGMS-A  -s  3840 27500 1 0 0

4.流程介绍

1) mt_sys_init ()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init() //锁频初始化

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc() //DVBC锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()//DVBS锁频

5) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

7) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

8) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

9) MT_CGMSDmxInit  //dmx初始化

10)	InjectTsTask()  //线程函数，读取U盘视频文件信息

11) MTADP_Search_GetAllPmt()   //获取PMT表

12) MT_CGMSAvplayInit ()  //AVpaly设备初始化

13) MT_UNF_DISP_SetCgms ()  //开启CGMS-A模式

14) MT_CGMSStarToPlay ()  //开始播放

15) MT_CGMSCmdTask ()       //切台，退出和CGMS-A模式的转换

16) MT_CGMSStopToPlay ()     //停止播放

17) MT_CGMSAvplayDeInit  //音视频播放去初始化

18) MTADP_Search_FreeAllPmt //释放PMT表

19) MT_CGMSDmxDeInit ()  //dmx去初始化

20) MTADP_Snd_DeInit()  //音频设备去初始化

21) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

22) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

23) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

24) MTADP_Fe_DeInit()  //锁频去初始化

25) mt_sys_deinit ()  //系统去初始化

5）运行效果（CGMS-A信号中传输CGMS-A信息）

效果并不能直观的呈现在屏幕上面，需要借助示波器。

先将示波器的探头挂在CVBS的视频口上，鳄鱼夹夹在板子标有GND的引脚上,CVBS的视频口必须连接TV，不然会导致结果偏大（没有负载电压）

示波器开机过程中会自动适配。

按下所使用的探头的按钮，打开对应探头菜单（按下去这个探头才会有信号，再按一次信号会消失掉，通道1是黄色按键，波形也是黄色），将前四个参数（耦合->设成交流，终端->设成1M，反相->设成关闭，带宽->设成全带宽）设置成如图所示。

1.设置类型为视频方法：按下Trigger——Menu（下图最右边方框按键），打开菜单，将类型设置为“视频”。具体设置方法，按下下图最左下角按键，然后旋转上方红圈旋钮选取视频选项，左右旋转都可以（有的菜单选项时只能往一个方向旋转），当旋转到视频时，再次按左下角按键，视频就会被选中

2，视频标准根据当前STB制式进行切换。注意如果测试NTSC 480i，就选择525i/NTSC，选中方法和上面一样操作（按键结合旋钮）。

设置好以后，STB播任意一个节目，设置为NTSC 480i，分别测试Field 1和Field2 Line20 对应奇偶场。距离第1上升沿22us处，则为Bit8和Bit9分界线，其中Bit7和Bit8为CGMS-A信息，Bit9和Bit10为APS信息，高电平为1，低电平为0。

图1 电平为00

图2电平为01

图3 电平为10

图4 电平为11