Sample_dmx_sdt 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现抓取SDT的section包并进行数据解析。

二, 流程介绍

三，使用函数介绍

1)  MT_SdtModeParase_args()        //输入参数解析

2)  mt_sys_init()                  //系统初始化

3)  MTADP_Fe_Init()                //Tuner初始化

4)  MT_SdtModeCheckDvbcParam()     //检查Dvbc的参数是否错误

5)  MT_SdtModeCheckDvbsParam()     //检查Dvbs的参数是否错误

6)  MTADP_Fe_Connect_Dvbc()        //连接Dvbc

7)  MTADP_Fe_Connect_Dvbs()        //连接Dvbs

8)  MT_SdtModeDmxInit()            //Demux初始化

9)  pthread_create()               //读取文件流数据的线程

10) MT_SdtModeAcquireSection()     //创建和设置filter通道并解析数据

1) MT_SdtModeSectionRead()      //获取数据

11) MT_SdtModeDmxDeinit()          //Demux去初始化

12) MTADP_Fe_Deinit()              //Tuner去初始化

13) mt_sys_deinit()                //系统去初始化

四，编译

执行makefile进行编译

五，运行

接上天线

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_dmx_sdt到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_dmx_sdt -f 314 -s 6875 -p 64 //-f 频率 -s 符号率 -p QAM