Sample_dmx_section 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现对490.ts文件section数据包检查完整性。

二, 流程介绍

三，使用函数介绍

1) MT_SectionModeParase_args()          //输入参数解析

2) MT_SectionModeCheckFile()            //检查文件是否能打开

3) mt_sys_init()                        //系统初始化

4) MT_SectionModeDmxInit()             //Demux初始化

5) pthread_create()                     //创建读取文件数据的线程

6) MT_SectionModeAcquireSection()       //创建和设置filter通道

1) MT_SectionModeRecvSection()      //获取和检查数据完整性

7) MT_SectionModeDmxDeInit()           //Demux去初始化

8) mt_sys_deinit()                      //系统去初始化

四，编译

执行makefile进行编译

五，运行

接上天线

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

将490.ts文件拷贝到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_dmx_section到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_dmx_section –f  ./490.ts //检查3c和3b的数据，使用490.ts文件pid输入为0x86e