Sample_disp_ratio 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放USB中的TS流文件并且对不同宽高比的视频进行黑边或裁剪。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 模式切换

输入"r"，切换宽高比。

四，使用函数介绍

1)  MT_DispRatioParase_args()     //输入参数解析

2)  mt_sys_init()                 //系统初始化

3)  MTADP_HDMI_Init()             //HDMI初始化

4)  MTADP_Disp_Init()             //显示初始化

5)  MTADP_Fe_Init()               //Tuner初始化

6)  MT_DispRatioCheckDvbcParam()  //检查Dvbc的参数是否正常

7)  MT_DispRatioCheckDvbsParam()  //检查Dvbc的参数是否正常

8)  MTADP_Fe_Connect_Dvbc()     //连接dvbc

9)  MTADP_Fe_Connect_Dvbs()     //连接dvbs

10) MTADP_VO_Init()               //vo设备的初始化

11) MTADP_Snd_Init()              //声音设备初始化

12) MT_DispRatioDmxInit()         //Demux初始化

13) pthread_create()              //接收文件流数据的线程

14) MTADP_Search_GetAllPmt()      //获取PMT表

15) MT_DispRatioAvplayInit()      //音视频播器放初始化

16) MT_DispRatioStarToPlay()      //开始播放

17) MT_DispRatioCmdTask()         //任务列表

1) MT_DispRatioSetAspectRatio() //切换宽高比

18) MT_DispRatioStopToPlay()      //停止播放

19) MT_DispRatioAvplayDeinit()    //音视频播放器去初始化

20) MTADP_Search_FreeAllPmt()     //释放PMT表

21) MT_DispRatioDmxDeinit()       //Demux去初始化

22) MTADP_Snd_DeInit()            //音响设备去初始化

23) MTADP_VO_DeInit()             //vo设备的去初始化

24) MTADP_Fe_DeInit()            //Tuner去初始化

25) MTADP_Disp_DeInit()           //显示去初始化

26) MTADP_HDMI_DeInit()           //HDMI去初始化

27) mt_sys_deinit()               //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_disp_ratio到u盘，u盘接上单板

拷贝677-CC-12.ts文件到u盘中

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_disp_ratio -f 你的视频路径名称

./sample_disp_ratio -c [频率] [速率] [幅度调制]

./sample_disp_ratio -s [频率] [速率] [22K]

比如 ./sample_disp_ratio -f ./ 677-CC-12.ts

./sample_disp_ratio -c 314 6875 64

./sample_disp_ratio -s 3840 27500 0

运行后按'f'就可切换制式