Sample_disp_zoom说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了DVB的Tuner锁频搜台播放或者文件播放的切换台以及设置窗口大小的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 缩小视频窗口

输入”s”, 切换窗口大小为原来的1/2，再次输入”s”, 切换为原来的1/4，再次输入”s”,恢复到最初状态，以此循环。

- 放大视频窗口

输入”z”，切换窗口为原来的2倍。

- 恢复视频窗口

输入”r”，恢复视频窗口为最初始状态。

- 切换节目

- 输入节目数字编号，进行切台操作

四，使用函数介绍

1) mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc()  //dvbc锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()  //dvbs锁频

5) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //显示初始化

7) MT_UNF_DISP_SetSmallWindow()  //设置窗口显示大小

8) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

9) MTADP_Snd_Init()  //声音设备初始化

10) MT_DmxInit()  //Demux初始化

11) MTADP_Search_Init()  //检索初始化

11) MTADP_Search_GetAllPmt  //检索TS中的PMT和PAT表

12) MT_AVplayInit()  //音视频播器放初始化

13) MT_AVPlay_Start()  //开始播放

14) MT_UNF_DISP_SetSmallWindow()  //设置窗口大小

15) MT_Stopplay()  //停止播放

16) MT_AvplayDeInit()  //音视频播放器去初始化

17) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放TS中的PMT和PAT表

18) MTADP_Search_DeInit()  //检索去初始化

19) MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

20) MTADP_Snd_DeInit()  //音响设备去初始化

21) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

22) MTADP_Disp_DeInit()  //显示去初始化

23) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI去初始化

24) MTADP_Fe_Deinit()  //Tuner去初始化

25) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

接上天线

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_disp_zoom到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_disp_zoom -f ./ttx.ts(文件播放)

./sample_disp_zoom -c 314  6875  64 -> frequency SymbolRate QAM(DVBC)

./sample_disp_zoom -s 3840 27500 1 0 0 -> frequency SymbolRate 22k(0:off,1:on)(DVBS)