Sample_dlna说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了dlna推送视频的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

四，使用函数介绍

1.mt_sys_init()  //系统初始化

2.MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

3.MTADP_Disp_Init()  //显示初始化

4.MTADP_Snd_Init()  //声音设备初始化

5.MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

6.MT_DLNA_Create_RootDev()  //创建root设备

7.MT_DLNA_Create_DMR()  //创建DMR

8.MT_DLNA_Start() //启动dlna

9.MT_DLNA_AvPlayInit()  //av播放器初始化

10.MT_DLNA_Avplay_Start() //启动播放器

11.MT_DLNA_Stop()  //停止dlna

12.MT_SVR_PLAYER_Deinit()  //svr播放器去初始化

13.MT_SVR_PLAYER_Destroy()  //svr播放器销毁

14.MT_DLNA_Delete_DMR()  //删除DMR

15.MT_DLNA_Delete_RootDev()  //删除root设备

16.MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

17.MTADP_Snd_DeInit()  //音响设备去初始化

18.MTADP_Disp_DeInit()  //显示去初始化

19.MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI去初始化

20.mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

配置好STB的网络

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_dlna到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

检查网络是否连通(如果确认网线连接好，可以使用udhcpc自动配置网络)

./sample_dlna  (然后使用腾讯视屏推送视屏，默认名称为MT_dlna_test)