Sample_dolby_mode 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现Dolby声音模式的切换。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 模式切换

输入"f"，切换声音模式。

四，使用函数介绍

1)  MT_DolbyModeParase_args()     //输入参数解析

2)  mt_sys_init()                 //系统初始化

3)  MTADP_HDMI_Init()             //HDMI初始化

4)  MTADP_Disp_Init()             //显示初始化

5)  MTADP_Fe_Init()               //Tuner初始化

6)  MT_DolbyModeCheckDvbcParam()  //检查Dvbc的参数是否正常

7)  MT_DolbyModeCheckDvbsParam()  //检查Dvbc的参数是否正常

8)  MTADP_Fe_Connect_Dvbc()     //连接dvbc

9)  MTADP_Fe_Connect_Dvbs()     //连接dvbs

10) MTADP_VO_Init()               //vo设备的初始化

11) MTADP_Snd_Init()              //声音设备初始化

12) MT_DolbyModeDmxInit()         //Demux初始化

13) pthread_create()              //接收文件流数据的线程

14) MTADP_Search_GetAllPmt()      //获取PMT表

15) MT_DolbyModeAvplayInit()      //音视频播器放初始化

16) MT_DolbyModeStarToPlay()      //开始播放

17) MT_DolbyModeCmdTask()         //任务列表

1) MT_DolbyModeSNDMode()    //改变声音模式

18) MT_DolbyModeStopToPlay()      //停止播放

19) MT_DolbyModeAvplayDeInit()    //音视频播放器去初始化

20) MTADP_Search_FreeAllPmt()     //释放PMT表

21) MT_DolbyModeDmxDeInit()       //Demux去初始化

22) MTADP_Snd_DeInit()            //音响设备去初始化

23) MTADP_VO_DeInit()             //vo设备的去初始化

24) MTADP_Fe_DeInit()            //Tuner去初始化

25) MTADP_Disp_DeInit()           //显示去初始化

26) MTADP_HDMI_DeInit()           //HDMI去初始化

27) mt_sys_deinit()               //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_dolby_mode到u盘，u盘接上单板

拷贝6ch_voices_id_7_dd_DVB_h264_25fps.trp文件到u盘中

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_dolby_mode -f 你的视频路径名称

./sample_dolby_mode -c [频率] [速率] [幅度调制]

./sample_dolby_mode -s [频率] [速率] [22K]

比如 ./sample_dolby_mode -f ./ 6ch_voices_id_7_dd_DVB_h264_25fps.trp

./sample_dolby_mode -c 314 6875 64

./sample_dolby_mode -s 3840 27500 0

运行后按'f'就可切换制式