Sample_blindscan  说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了diseqc设备切换port的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 切换打印单个TP节目信息

输入TP数字编号，获取到TP节目信息。

2) 打印所有TP基本信息

输入“p”，打印盲扫到的所有TP信息。

3) 重新盲扫

输入“r”，再次盲扫获取TP。

4) 设置onoff22k

输入”o”,设置onoff22k为开或者关状态

5) 切换port

输入”s”,依次切换port(1-4)四个端口

四，使用函数介绍

1) MT_SYS_Init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3）MT_DisEqc_Dvbs()  //盲扫

4) DVB_DmxInitAndSearch()  //dmx初始化和搜台

(1) MT_UNF_DMX_Init()  //dmx初始化

(2) MT_UNF_DMX_AttachTSPort()  //dmx端口连接tuner端口

(3) MTADP_Search_Init()  //搜索设备初始化

(4) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt

5) mt_unf_fe_diseqc_switch4port()  //选择端口

6) DVB_DmxDeInit()  //dmx去初始化

7) MTADP_Fe_Deinit()  //去初始化tuner

8) MT_SYS_DeInit()  //系统去初始化

五， 编译

执行Makefile进行编译

六， 运行

拷贝 sample_dvbs_diseqc 到u盘，linux\out\general\breif_sample\dvbs_diseqc

拷贝 lib库文件到U盘lib目录， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

u盘接上单板，

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_dvbs_diseqc -b 1 -s 950 -t 1000 -k 1 -p 0