Sample_flash 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现flash的读，写，擦除。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 打印信息

输入"i"，打印分区基本信息。

2) 改变文件路径

输入"w"，数据写入分区。

3) 改变文件路径

输入"r"，从分区读取数据。

4) 改变文件路径

输入"e"，擦除分区数据。

四，使用函数介绍

1) mt_unf_flash_init()     //flash初始化

2) mt_unf_flash_open()     //打开flash

3) mt_unf_flash_id()       //获取flash ID

4) MT_FlashModeCmdTask()   //任务列表

1) mt_unf_flash_info()   //获取flash的信息

2) mt_unf_flash_erase()  //擦除flash分区的数据

3) mt_unf_flash_read()   //读取flash分区的数据

4) mt_unf_flash_write()  //写入flash分区的数据

5) mt_unf_flash_close()    //关闭flash

6) mt_unf_flash_deinit()   //flash去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝sample_flash到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_flash