Montage LZ Linux Brief Sample Guide

Document Number: LZ000XXX

Revision Number: 0.1

Revision Date: May. 23, 2023

Montage LZ Technologies Proprietary and Confidential

Revision History

| Revision Number | Revision Date | Changes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Page Number | Description |
| 1.0 | May. 23, 2023 | - | Initial Release |

Table of Contents

1	Overview	1

2	Sample demo Information	2

2.1	流程图	2

2.2	功能模块	2

2.2.1   亮绿灯	2

2.2.1   亮红灯	2

2.3	使用API	3

2.3.1	mt_sys_init()	3

2.3.2	mt_sys_read_register()	3

2.3.3	mt_sys_write_register()	3

2.3.4	MT_UNF_GPIO_Init()	3

2.3.4	MT_UNF_GPIO_SetDirBit()	3

2.3.4	MT_UNF_GPIO_WriteBit()	3

2.3.4	MT_UNF_GPIO_Deinit()	3

2.3.4	mt_sys_deinit()	4

3	编译	5

4	How to use sample demo	6

4.1	测试Sample环境准备	6

4.2	测试单板环境准备	6

5	Sample支持的命令	7

1	Overview

该Sample主要实现通过GPIO控制LED灯点亮或熄灭。

2	Sample demo Information

2.1	流程图

[flowcharts Information]

2.2	功能模块

2.2.1   亮绿灯

将灯的Pin0引脚拉低，即亮绿灯

2.2.1   亮红灯

将灯的Pin1引脚拉低，即亮红灯

2.3	使用API

2.3.1	mt_sys_init()

[Information]

系统设备初始化，必须调用，否则后续会有各种设备不能正常工作

2.3.2	mt_sys_read_register()

[Information]

读取寄存器内存

2.3.3	mt_sys_write_register()

[Information]

写入寄存器内存

2.3.4	MT_UNF_GPIO_Init()

[Information]

GPIO初始化

2.3.4	MT_UNF_GPIO_SetDirBit()

[Information]

设置GPIO单个引脚输入输出方向

2.3.4	MT_UNF_GPIO_WriteBit()

[Information]

向GPIO单个引脚输出数据

2.3.4	MT_UNF_GPIO_Deinit()

[Information]

GPIO去初始化

2.3.4	mt_sys_deinit()

[Information]

系统设备去初始化

3	编译

执行make进行编译

4	How to use sample demo

4.1	测试Sample环境准备

拷贝sample_gpio到u盘，linux\out\general\breif_sample\gpio\sample_gpio

拷贝 lib库文件到U盘， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

由于SYM4工板没有可控制的LED灯，因此，此sample在工板上看不到效果，需使用其他板子测试

4.2	测试单板环境准备

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_gpio Pin0 down  //[Pin0|Pin1]是灯的引脚，[down|up]是把电压拉低或者拉高，实例是将灯的Pin0引脚拉低，即亮绿灯，如果把Pin1拉低则亮红灯

5	Sample支持的命令

| Command | Description |
| --- | --- |
| 无 |  |