Sample_gpio 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现通过GPIO控制LED灯点亮或熄灭。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 亮红灯

将灯的Pin1引脚拉低，即亮红灯。

2) 亮绿灯

将灯的Pin0引脚拉低，即亮绿灯。

四，使用函数介绍

1) MT_SYS_Init()        //系统初始化

2) MT_Check_Pinmux()    //检查引脚复用

3) MT_UNF_GPIO_Init()   //GPIO初始化

4) MT_Gpio_SetPara()    //设置GPIO的参数

5) MT_UNF_GPIO_Deinit() //GPIO去初始化

6) MT_SYS_DeInit()      //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_gpio到u盘，u盘接上单板

由于SYM4工板没有可控制的LED灯，因此，此sample在工板上看不到效果

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_gpio Pin0 down  //[Pin0|Pin1]是灯的引脚，[down|up]是把电压拉低或者拉高，实例是将灯的Pin0引脚拉低，即亮绿灯，如果把Pin1拉低则亮红灯