Sample_hdmi_cec说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了DVB的Tuner锁频搜台播放或者文件播放以及使用遥控器控制tv和stb待机和唤醒的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 切换节目

输入节目数字编号，进行切台操作

四，使用函数介绍

1) mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc()  //dvbc锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()  //dvbs锁频

5) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //显示初始化

7) MT_UNF_DISP_SetSmallWindow()  //设置窗口显示大小

8) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

9) MTADP_Snd_Init()  //声音设备初始化

10) MT_DmxInit()  //Demux初始化

11) MTADP_Search_Init()  //检索初始化

11) MTADP_Search_GetAllPmt  //检索TS中的PMT和PAT表

12) MT_AVplayInit()  //音视频播器放初始化

13) MT_AVPlay_Start()  //开始播放

14) MT_UNF_HDMI_CEC_Enable()  //cec功能使能

15) MT_UNF_IR_Init()  //IR初始化

16) MT_UNF_IR_Enable()  //IR使能

17) MT_UNF_IR_GetValueWithProtocol() //获取键值

18) MT_UNF_HDMI_SetCECCommand()  //发送cec命令

19) MT_Stopplay()  //停止播放

20) MT_UNF_IR_DeInit()  //IR去初始化

21) MT_UNF_HDMI_CEC_Disable()  //IR去使能

22) MT_AvplayDeInit()  //音视频播放器去初始化

23) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放TS中的PMT和PAT表

24) MTADP_Search_DeInit()  //检索去初始化

25) MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

26) MTADP_Snd_DeInit()  //音响设备去初始化

27) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

28) MTADP_Disp_DeInit()  //显示去初始化

29) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI去初始化

30) MTADP_Fe_Deinit()  //Tuner去初始化

31) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

接上天线

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_hdmi_cec到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_hdmi_cec -f ./ttx.ts(文件播放)

./sample_hdmi_cec -c 314  6875  64 -> frequency SymbolRate QAM(DVBC)

./sample_hdmi_cec -s 3840 27500 1 0 0  -> frequency SymbolRate 22k(0:off,1:on) (polar)(DVBS)