Sample_hdcp说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了HDCP的打开和关闭的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 写入key值

输入”s”，将key加载到HDMI中。

- Hdcp on

输入”e”，打开hdcp。

- Hdcp off

输入”d”，关闭hdcp，并清除key值·。

四，使用函数介绍

(1) mt_sys_init()  //系统初始化

(2) MTADP_HDMI_Init()  //hdmi初始化

(3) MTADP_Disp_Init()  //display初始化

(4) MT_GO_Init()  //mtgo组件初始化

(5) MT_GO_GetLayerDefaultParam()  //获取layer默认参数

(6) MT_GO_CreateLayer()  //创建一个layer

(7) MT_GO_GetLayerSurface()  //获取layer的surfa

(8) MT_GO_FillRect()  //填充surface

(9) MT_GO_CreateSurface()  //创建一个memsurfa

(10) MT_GO_SetSurfaceAlpha()  //设置alpha

(11) MT_GO_DrawRect()  //画一个矩形

(12) MT_GO_Blit()  //搬移到layer

(13) MT_GO_RefreshLayer()  //刷新layer

(14) MT_UNF_HDMI_LoadHDCPKey()  //设置hdcp的key值

(15) MT_HdcpEnable()  //使能hdcp

(16) MT_GO_FreeSurface()  //释放surface

(17) MT_GO_DestroyLayer()  //销毁layer

(18) MT_GO_Deinit()  //mtgo组件去初始化

(19) MTADP_Disp_DeInit()  //display去初始化

(20) MTADP_HDMI_DeInit()  //hdmi去初始化

(21) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

拷贝 sample_hdcp到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_hdcp