Sample_j83b 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现J83B的tuner锁频搜台播放切换台。

二, 流程介绍

三，使用函数介绍

1)  MT_J83bCheckParam() //参数检查

2)  mt_sys_init()          //系统初始化

3)  MTADP_HDMI_Init()      //HDMI初始化

4)  MTADP_Disp_Init()      //显示初始化

5)  MTADP_Fe_Init()        //初始化tuner

6)  MTADP_Fe_Connect_J83b()     //j83b锁频

7)  MTADP_VO_Init()        //vo设备的初始化

8)  MTADP_Snd_Init()       //声音设备初始化

9)  MT_J83bDmxInit()       //Demux初始化

10) MTADP_Search_GetAllPmt () //获取PMT表

11) MT_J83bAvplayInit()       //音视频播器放初始化

12) MT_J83bStarToPlay()       //开始播放

13) MT_J83bStopToPlay()       //停止播放

14) MT_J83bAvplayDeinit()     //音视频播放器去初始化

15) MT_J83bDmxDeinit()        //dmx去初始化

16) MTADP_Snd_DeInit()     //音响设备去初始化

17) MTADP_VO_DeInit()      //vo设备的去初始化

18) MTADP_Fe_DeInit()      //Tuner去初始化

19) MTADP_Disp_DeInit()    //显示去初始化

20) MTADP_HDMI_DeInit()    //HDMI去初始化

21) mt_sys_deinit()        //系统去初始化

四，编译

执行makefile进行编译

五，运行

接上天线

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_ j83b到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_j83b -f 474 -s 5361 -p 256 //-f 频率 -s 符号率 -p QAM