Sample_optlayer 说明

一, 整体介绍

该Sample主要对图层操作常用接口的使用。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1)显示图形

输入 "1"，将图形显示。

2) 隐藏图形

输入 "0"，将图形隐藏。

四，使用函数介绍

Sample_MTGO_HDMI_Init() -->           初始化HDMI

Sample_MTGO_Display_Init() -->          初始化Display

MT_GO_Init() -->                       初始化MtGo插件

MT_GO_GetLayerDefaultParam() -->       根据图层ID获取图层默认参数

MT_GO_CreateLayer() -->                创建图层

MT_GO_SetLayerPalette() -->             设置Layer的调色板

MT_GO_GetLayerSurface() -->            创建Layer的Surface

MT_GO_FillRect() -->                    在Surface上绘制矩形

MT_GO_SetLayerAlpha() -->              设置layer_alpha的值

MT_GO_GetLayerAlpha() -->              获取layer_alpha的值

MT_GO_SetRegionAlpha() -->             设置region_alpha的值

MT_GO_GetRegionAlpha() -->            获取region_alpha的值

MT_GO_SetLayerColorkey() -->           设置Layer的colorkey，等同于colorkey的颜色在屏幕上不显示

MT_GO_GetLayerColorkey() -->           获取layer colorkey的值

MT_GO_CreateSurface() -->              创建Surface

MT_GO_SetSurfaceAlpha -->              设置Surface的Alpha值

MT_GO_DrawRect() -->                  在Surface上绘制矩形

MT_GO_Blit() -->                       实现Blit操作

MT_GO_RefreshLayer() -->               刷新图层

MT_GO_ShowLayer() -->                 显示或隐藏图层

MT_GO_FreeSurface() -->                释放Surface

MT_GO_DestroyLayer() -->               销毁图层

MT_GO_Deinit() -->                     去初始化MtGo插件

Sample_MTGO_Display_DeInit() -->        去初始化Display

Sample_MTGO_HDMI_DeInit() -->         去初始化HDMIr

五， 编译

执行sample_optlayer.mk进行编译

由于sample涉及到MTGO模块，因此在链接是需要引用到库libmt_mtgo， libmt_tde

六， 运行

拷贝 sample_optlayer 到u盘，linux\out\general\breif_sample\mtgo\sample_optlayer

拷贝 lib库文件到U盘， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

./sample_optlayer