Sample_scrolltext 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现了显示滚动字幕。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 改变颜色

输入 "c"，进入颜色控制单元，输入相应的颜色。该命令可以修改文本颜色以及文	本背景颜色。按照提示输入相应的颜色。

2) 改变显示文本

输入 "t，进入文本修改单元，输入相应的字符。该命令可以修改文本内容，最大	不超过64字符。

3) 改变文本显示坐标

输入 "l"，进入文本坐标控制单元，输入相应的坐标值。该命令可以修改文本显示	的坐标，以x，y，w，h为基准的坐标值。

四，使用函数介绍

MT_GO_Init() --> mtgo初始化

MT_GO_InitText() -->初始化

MT_GO_CreateLayer() --> 创建layer

MT_GO_GetLayerSurface() --> 将layer和surface绑定

MT_GO_CreateText() -->创建字

MT_GO_SetTextColor() -->设置字的颜色为白色

MT_GO_SetTextStyle() -->设置字的风格

MT_GO_TextOutEx() -->将字输出到指定的surface上

MT_GO_FillRect() --> 填充背景色为紫色

MT_GO_RefreshLayer() -->刷新将其显示到屏幕

五， 编译

执行sample_ scrolltext.mk进行编译

由于sample涉及到MTGO模块，因此在链接是需要引用到库libmt_mtgo， libmt_tde

六， 运行

拷贝 sample_ scrolltext到u盘，linux\out\general\breif_sample\mtgo\sample_ scrolltext

拷贝 lib库文件到U盘，linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

拷贝 breif_sample\mtgo\res\DroidSansFallbackLegacy.ttf 到U盘目录res

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

./sample_ scrolltext –t abcd