Montage LZ Linux Brief Sample Guide

Document Number: LZ000XXX

Revision Number: 0.1

Revision Date: May. 23, 2023

Montage LZ Technologies Proprietary and Confidential

Revision History

| Revision Number | Revision Date | Changes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Page Number | Description |
| 1.0 | May. 23, 2023 | - | Initial Release |

Table of Contents

1	Overview	1

2	Sample demo Information	2

2.1	流程图	2

2.2	功能模块	2

2.2.1   打印信息	2

2.3	使用API	3

2.3.1	mt_sys_init()	3

2.3.2	MT_UNF_OTP_Init()	3

2.3.3	MT_UNF_OTP_get_pid()	3

2.3.4	MT_UNF_OTP_get_package_info()	3

2.3.5	MT_UNF_OTP_get_product()	3

2.3.6	MT_UNF_OTP_get_display_resolution()	4

2.3.7	MT_UNF_OTP_get_ca_vendor()	4

2.3.8	MT_UNF_OTP_get_ca_version()	4

2.3.9	MT_UNF_OTP_get_chipid()	4

2.3.10	MT_UNF_OTP_Deinit()	4

2.3.11	mt_sys_deinit()	4

3	编译	5

4	How to use sample demo	6

4.1	测试Sample环境准备	6

4.2	测试单板环境准备	6

5	Sample支持的命令	7

1	Overview

该Sample主要实现OTP进行读数据。

2	Sample demo Information

2.1	流程图

[flowcharts Information]

2.2	功能模块

2.2.1   打印信息

输入"d"，打印PID信息

输入"i"，打印包消息类型信息

输入"p"，打印产品类型信息

输入"r"，打印显示分辨率信息

输入"v"，打印CA厂商信息

输入"e"，打印CA版本信息

输入"c"，打印芯片PID信息

输入"a"，打印所有信息

2.3	使用API

2.3.1	mt_sys_init()

[Information]

系统设备初始化，必须调用，否则后续会有各种设备不能正常工作

2.3.2	MT_UNF_OTP_Init()

[Information]

opt设备初始化

2.3.3	MT_UNF_OTP_get_pid()

[Information]

获取pid

2.3.4	MT_UNF_OTP_get_package_info()

[Information]

获取包消息类型

2.3.5	MT_UNF_OTP_get_product()

[Information]

获取产品类型

2.3.6	MT_UNF_OTP_get_display_resolution()

[Information]

获取显示分辨率

2.3.7	MT_UNF_OTP_get_ca_vendor()

[Information]

获取CA厂商信息

2.3.8	MT_UNF_OTP_get_ca_version()

[Information]

获取CA版本

2.3.9	MT_UNF_OTP_get_chipid()

[Information]

获取芯片pid

2.3.10	MT_UNF_OTP_Deinit()

[Information]

opt设备去初始化

2.3.11	mt_sys_deinit()

[Information]

系统去初始化

3	编译

执行make进行编译

4	How to use sample demo

4.1	测试Sample环境准备

拷贝sample_otp到u盘，linux\out\general\breif_sample\otp\ sample_otp

拷贝 lib库文件到U盘， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

运行前需要将板子的网线连接

4.2	测试单板环境准备

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_otp

5	Sample支持的命令

| Command | Description |
| --- | --- |
| q | Quit sample text demo |
| h | Print support command |
| d | Print PID information |
| i | Prints package message type information |
| p | Print product type information |
| r | Print display resolution information |
| v | Print CA vendor information |
| e | Print the CA version information |
| c | Print chip PID information |
| a | Print all information |