Sample_pvr_rec说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现pvr的录制的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 开始录制

输入“s”，从当前播放开始录制节目信息。

- 停止录制

输入”t”, 停止录制节目。

- 设置是否加密

输入”m”, 设置加密

四，使用函数介绍

1) mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc()  //dvbc锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()  //dvbs锁频

5) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //显示初始化

7) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

8) MTADP_Snd_Init()  //声音设备初始化

9) MT_DmxInit()  //Demux初始化

10) MTADP_Search_Init()  //检索初始化

11) MTADP_Search_GetAllPmt  //检索TS中的PMT和PAT表

12) MT_AVplayInit()  //音视频播器放初始化

13) MT_UNF_PVR_RecInit()  //录制功能初始化

14) MT_UNF_PVR_PlayInit()  //初始化PVR播放模块

15) PVR_RegisterCallBacks()  //注册pvr事件的回调函数

16) MT_AVPlay_Start()  //开始播放

17) MT_PVRRecCmdtask()  //功能函数

18) MT_Stopplay()  //停止播放

19) MT_AvplayDeInit()  //音视频播放器去初始化

20) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放TS中的PMT和PAT表

21) MTADP_Search_DeInit()  //检索去初始化

22) MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

23) MTADP_Snd_DeInit()  //音响设备去初始化

24) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

25) MTADP_Disp_DeInit()  //显示去初始化

26) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI去初始化

27) MTADP_Fe_Deinit()  //Tuner去初始化

28) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

Make -f sample_pvr_rec.mk

六， 运行

接上天线

拷贝 sample_pvr_rec 到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的shared_lib_striped文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_pvr_rec -f ./pvr -c 314 6875 64

./sample_pvr_rec -f ./pvr -s 3840 27500 1 0 0