Sample_smart_card 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现测试conax卡和irdeto卡与板子的通信。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 测试conax card的连接

输入"c"，打印相关数据。

2) 测试irdeto card的连接

输入"i"，打印相关数据。

四，使用函数介绍

1)  mt_sys_init()              //系统初始化

2)  mt_unf_sci_init()          //sci设备初始化

3)  MT_SmcCmdTask()            //任务列表

4)  MT_SmcStart()              //配置并打开sci设备

5)  MT_SmcConaxATRData()       //激活conax卡并获取ATR

6)  MT_SmcIrdetoATRData()      //激活irdeto卡并获取ATR

7)  MT_SmcCommunication()      //板子与卡通信

8)  MT_SmcStop()               //关闭sci设备

9)  mt_unf_sci_deinit()        //sci设备去初始化

10) mt_sys_deinit()            //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

需使用有卡槽的单板

将conax卡或irdeto卡插入卡槽中

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_smart_card到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_smart_card