Sample_splite_search说明

一, 整体介绍

该Sample主要关于异频搜索节目播放的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 播放节目

输入节目编号，选择节目播放

- 打印节目信息

输入”p”, 打印。

四，使用函数介绍

1) MT_SYS_Init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3) MT_Split_Search_Blindscan()  //盲扫频点

4) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

5) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

6) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

7) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

8) DVB_DmxInitAndSearch()  //dmx初始化和搜台

(1) MT_UNF_DMX_Init()  //dmx初始化

(2) MT_UNF_DMX_AttachTSPort()  //dmx端口连接tuner端口

(3) MTADP_Search_Init()  //搜索设备初始化

(4) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt

9) DVB_AvplayInit()  //音视频播放初始化

(1) MT_UNF_AVPLAY_Init()  //AVPLAY初始化

(2) MT_UNF_AVPLAY_Create()  //创建播放器

(3) MT_UNF_AVPLAY_ChnOpen()  //打开音视频通道

(4) MT_UNF_SND_CreateTrack()  //创建一个声道track

(5) MT_UNF_SND_Attach()  //将track attach到播放器

(6) MTADP_VO_CreatWin()  //创建一个窗口

(7) MT_UNF_VO_AttachWindow()  //将窗口attach到播放器

(8) MT_UNF_VO_SetWindowEnable()  //设置窗口使能

10) DVB_StarToPlay()  //开始播放

11) DVB_StopToPlay()  //停止播放

12) DVB_AvplayDeInit()  //音视频播放去初始化

13) DVB_DmxDeInit()  //dmx去初始化

14) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

15) MTADP_Snd_DeInit()  //音频设备去初始化

16) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

17) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

18) MTADP_Fe_Deinit()  //去初始化tuner

19) MT_SYS_DeInit()  //系统去初始化

五， 编译

Make

六， 运行

接上天线

拷贝 sample_split_search 到u盘

拷贝 lib库文件到U盘lib目录， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

u盘接上单板，

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_split_search -b 1 -s 950 -t 1000 -k 1 -p 0