Sample_standby_frontpanel 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现通过前面板的按键进入假待机和唤醒。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 按键待机

按下前面板的key[0]。

2) 按键唤醒

按下前面板的key[1]。

四，使用函数介绍

1）mt_sys_init()                 //系统初始化

2）MT_UNF_KEYLED_Init()          //初始化KEYLED

3）MT_UNF_LED_Open()             //开起LED器件

4）MT_UNF_KEYLED_SelectType()    //key类型

5）MT_UNF_KEY_RepKeyTimeoutVal() //超时时间

6）MT_UNF_KEY_IsRepKey()         //设置是否使能重复按键

7）MT_UNF_KEY_IsKeyUp()          //设置是否上报按键抬起

8）MT_UNF_LED_Display()          //数码管显示的数

9）pthread_create()              //监视按键的状态

10）MT_UNF_LED_Close()           //关闭

11）MT_UNF_KEYLED_DeInit()       //去初始化

12）mt_sys_deinit()              //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_standby_frontpanel到u盘，u盘接上单板

由于SYM4工板没有前面板，因此，板子需要外接一个前面板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_standby_frontpanel -t 0  //0: fd650, 1: CT1642