Sample_subtitle 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放播放具有subtitle字幕的视频并显示字幕。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

1) 字幕切换

输入"s"，选择视频流拥有的字幕

四，使用函数介绍

- mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

3) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

4) MTADP_MCE_Exit() //初始化

5) MTADP_Fe_Init() //锁频初始化

6) MT_SubtCheckDvbcParam() //DVBC参数检查

7) MT_SubtCheckDvbsParam() //DVBS参数检查

8) MTADP_Fe_Connect_Dvbc() //DVBC锁频

9) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()//DVBS锁频

10) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

11) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

12) MT_SubtDmxInit()  //dmx初始化

13）pthread_create() //线程函数，读取U盘视频文件信息

14) MTADP_Search_Init()  //搜索设备初始化

15) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt

16) MT_SubtAvPlayInit()  //音视频播放初始化

17) MT_SubtStartAVPlay()  //开始播放

18) MT_SubtStartSubtitle() //开始输出字幕

19) MT_SubtStartDataFilter() //开始从流中获取数据

20) MT_SubtCmdTask()  //获取按键信息，根据不同按键值做出反应

21) MT_SubtStopSubtitle()  //停止输出字幕

22) MT_SubtStopplay()  //停止播放

23) MT_SubtAvPlayDeInit()  //播放去初始化

24) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放pmt

25) MTADP_Search_DeInit()  //Search去初始化

26) MT_SubtDmxDeInit()  //DMX去初始化

27) MTADP_VO_DeInit()  //VO去初始化

28) MTADP_Snd_DeInit  //声道去初始化

29) MTADP_Fe_DeInit() //锁频去初始化

30) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

31) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

32) MT_SYS_DeInit()  //系统去初始化

五，编译

执行makefile进行编译

六，运行

拷贝 sample_subtitle 到u盘，并将你需要播放的视频放在U盘的目录下，视频资源需要支持subtitle，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_subtitle -f 你的视频路径名称

./sample_subtitle -c [频率] [速率] [幅度调制]

./sample_subtitle -s [频率] [速率] [22K]

比如 ./sample_subtitle -f ./ttx.ts

./sample_subtitle -c 654 6875 64

./sample_subtitle -s 3840 27500 0