Sample_teletext说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现DVB或文件播放和获取ttx的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 下一页

输入“s”。

- 上一页

输入”w”。

- 上一子页

输入”a”。

- 下一子页

输入”d”。

- 上一杂志

输入”z”。

- 下一杂志

输入”x”。

- 开始页

输入”m”

- 刷新当前页

输入”u”

- Teletext

输入”#”

- 任意页

输入3位数字组合成页

四，使用函数介绍

1) mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init()  //初始化tuner

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc()  //dvbc锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()  //dvbs锁频

5）MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //display初始化

7) MTADP_Snd_Init()  //sound初始化

8) MTADP_VO_Init()  //voice初始化

9) MT_DmxInit  //dmx初始化

(1) MT_UNF_DMX_Init()  //dmx初始化

(2) MT_UNF_DMX_AttachTSPort()  //dmx端口连接端口

10) InjectTsTask()  //线程函数，读取U盘视频文件信息

11) MTADP_Search_Init()  //搜索节目初始化

12) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt节目信息

13) MT_AVplayInit()  //AV播放器初始化

14) MT_AVPlay_Start()  //设置播放参数，并开始播放

15) MT_StartTtx()  //获取TTX数据

(1)MT_UNF_TTX_DataRecv_Create()  //创建获取数据buf

(2)Mtgo_Teletext_Init()  //Mtgo的Teletext组件初始化

(3)MT_UNF_TTX_Init()  //ttx初始化

(4)MT_UNF_TTX_Create()  //创建ttx句柄

(5)MT_UNF_TTX_SwitchContent()  //选择content类型

(6)MT_UNF_TTX_Output()  //输出ttx数据

16) MT_StartDataFilter()  //数据过滤

(1)Ttx_Data_Init()  //ttx数据组件初始化

(2)Ttx_Data_Install()  //数据组件安装

17) Ttx_Data_Uninstall()  //卸载数据组件

18) Ttx_Data_DeInit()  //ttx数据组件去初始化

19) MT_UNF_TTX_Destroy()  //销毁ttx句柄

20) MT_UNF_TTX_DataRecv_Destroy()  //销毁数据buf

21) Mtgo_Teletext_DeInit()  //Mtgo的Teletext组件去初始化

22) MT_UNF_TTX_DeInit()  //ttx去初始化

23) MT_AvplayDeInit()  //av播放器去初始化

24) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放获取到的pmt信息

25) MTADP_Search_DeInit()  //搜索节目去初始化

26）MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

(1) MT_UNF_DMX_DeInit()  //dmx去初始化

(2) MT_UNF_DMX_DetachTSPort()  //dmx端口断开RAM端口

27) MTADP_VO_DeInit()  //voice去初始化

28) MTADP_Snd_DeInit()  //sound去初始化

29) MTADP_Disp_DeInit()  //display去初始化

30) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI去初始化

31) MTADP_Fe_Deinit()  //Tuner去初始化

32) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五， 编译

Make

六， 运行

拷贝 sample_teletext 到u盘,确认你要播放的源中有teletext

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_teletext -f ./ttx.ts(文件播放)

./sample_teletext -c 314  6875  64 -> frequency SymbolRate QAM(DVBC)

./sample_teletext -s 3840 27500 1 0 0 -> frequency SymbolRate 22k(0:off,1:on)(DVBS)