Sample_tplay 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放USB中的TS流文件并且进行快进慢进。

二, 流程介绍

三, 提供功能介绍

1) 快放模式

输入"f"，最高两倍

2) 慢放模式

输入"s"，最高0.5倍

3) 暂停模式

输入"p"

4) 恢复正常模式

输入"r"

四, 使用函数介绍

1)  MT_TPlayParase_args       //输入参数解析

2)  mt_sys_init()             //系统初始化

3)  MTADP_HDMI_Init()         //HDMI初始化

4)  MTADP_Disp_Init()         //显示初始化

5)  MTADP_VO_Init()           //vo设备的初始化

6)  MTADP_Snd_Init()          //声音设备初始化

7)  MT_TPlayDmxInit()         //Demux初始化

8)  pthread_create()          //读取文件流数据的线程

9)  MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取PMT表

10) MT_TPlayAvplayInit()      //音视频播器放初始化

11) MT_TPlayStarToPlay()      //开始播放

12) MT_TPlayStopToPlay()      //停止播放

13) MT_TPlayFastForward()     //快进

14) MT_TPlaySlowForward()     //慢进

15) MT_TPlayPausePlay()       //暂停

16) MT_TPlayResumePlay()      //恢复正常播放

17) MT_TPlayAvplayDeInit()    //音视频播放器去初始化

18) MTADP_Search_FreeAllPmt() //释放PMT表

19) MT_TPlayDmxDeInit()       //Demux去初始化

20) MTADP_Snd_DeInit()        //音响设备去初始化

21) MTADP_VO_DeInit()         //vo设备的去初始化

22) MTADP_Disp_DeInit()       //显示去初始化

23) MTADP_HDMI_DeInit()       //HDMI去初始化

24) mt_sys_deinit()           //系统去初始化

五, 编译

执行makefile进行编译

六, 运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_tplay到u盘，u盘接上单板

拷贝677-CC-12.ts文件到u盘中

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_tplay -f ./677-CC-12.ts