Sample_udplay 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现通过UDP来播放视频。

二, 流程介绍

三, 使用函数介绍

1)  MT_UdPlayParase_args()     //输入参数解析

2)  mt_sys_init()              //系统初始化

3)  MTADP_HDMI_Init()          //HDMI初始化

4)  MTADP_Disp_Init()          //显示初始化

5)  MTADP_VO_Init()            //vo设备的初始化

6)  MTADP_Snd_Init()           //声音设备初始化

7)  MT_UdPlayDmxInit()         //Demux初始化

8)  pthread_create()           //接收UDP广播数据的线程

9)  MTADP_Search_GetAllPmt()   //获取PMT表

10) MT_UdPlayAvplayInit()      //音视频播器放初始化

11) MT_UdPlayStarToPlay()      //开始播放

12) MT_UdPlayStopToPlay()      //停止播放

13) MT_UdPlayAvplayDeInit()    //音视频播放器去初始化

14) MTADP_Search_FreeAllPmt()  //释放PMT表

15) MT_UdPlayDmxDeInit()       //Demux去初始化

16) MTADP_Snd_DeInit()         //音响设备去初始化

17) MTADP_VO_DeInit()          //vo设备的去初始化

18) MTADP_Disp_DeInit()        //显示去初始化

19) MTADP_HDMI_DeInit()        //HDMI去初始化

20) mt_sys_deinit()            //系统去初始化

四, 编译

执行makefile进行编译

五, 运行

板子和电脑连接网线

使用软件（推荐使用WinSend_1.20）打开视频文件，设置Interface（电脑IP），设置端口（8080）组播IP（224.1.1.1）和码率（勾选上Bitrate，码率太低视频会卡顿，推荐50000000）

点击send发送数据

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_udpplay到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_udpplay -m 224.1.1.1 -p 8080//-m 组播IP -p IP端口