Sample_audio 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放USB中的音频文件。

二, 流程介绍

三, 提供功能介绍

1) 暂停模式

输入"p"

2) 恢复正常模式

输入"r"

四, 使用函数介绍

1)  mt_sys_init()         //系统初始化

2)  MTADP_HDMI_Init()     //HDMI初始化

3)  MTADP_Disp_Init()     //Display初始化

4)  MTADP_Snd_Init()      //声音设备初始化

5)  MT_Audio_Init()       //音频播放初始化

6)  MT_Audio_Start_Es()   //开始播放音频

7)  MT_Audio_Stop_Es()    //停止播放音频

8)  MT_Audio_Pause_Es()   //暂停播放音频

9)  MT_Audio_Resume_Es()  //恢复音频播放

10) MT_Audio_Deinit()     //音频播放去初始化

11) MTADP_Snd_DeInit()    //声音设备去初始化

12) MTADP_Disp_DeInit()   //Display去初始化

13) MTADP_HDMI_DeInit()   //HDMI去初始化

14) mt_sys_deinit()       //系统去初始化

五, 编译

执行makefile进行编译

六, 运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_audio到u盘，u盘接上单板

拷贝qddfd.mp3文件到u盘中

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_audio -f ./1.mp3