Sample_usbdevice说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现将stb变成u盘设备的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 切换成device 模式

输入”e”

- 切换成host 模式

输入”d”

四，使用函数介绍

1.system()

五， 编译

make

六， 运行

拷贝库/linux/pub/shared_lib_striped到u盘

拷贝usbmode脚本到U盘

拷贝/linux/pub/bin/sample_usbdevice到u盘，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/shared_lib_striped/:/usr/local/lib

cd /mnt/

./sample_usbdevice