Sample_suplay 说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现播放USB中的TS流文件并且进行快进慢进。

二, 流程介绍

三, 提供功能介绍

1) 快放模式

输入"f"

2) 暂停模式

输入"p"

3) 恢复正常模式

输入"r"

四, 使用函数介绍

1) mt_sys_init()  //系统初始化

2) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

3) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

4) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

5) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

6) MT_Suplay_AvplayInit()  //音视频播放初始化

(1) MT_UNF_AVPLAY_Init()  //AVPLAY初始化

(2) MT_UNF_AVPLAY_Create()  //创建播放器

(3) MT_UNF_AVPLAY_ChnOpen()  //打开音视频通道

(4) MT_UNF_SND_CreateTrack()  //创建一个声道track

(5) MT_UNF_SND_Attach()  //将track attach到播放器

(6) MTADP_VO_CreatWin()  //创建一个窗口

(7) MT_UNF_VO_AttachWindow()  //将窗口attach到播放器

(8) MT_UNF_VO_SetWindowEnable()  //设置窗口使能

7) MT_Suplay_Avplay_Start()  //开始播放

8) MT_Suplay_AvplayDeinit()  //音视频播放去初始化

9) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

10) MTADP_Snd_DeInit()  //音频设备去初始化

11) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

12) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

13) mt_sys_deinit()  //系统去初始化

五, 编译

执行makefile进行编译

六, 运行

拷贝 sample_suplay 到u盘，并将你需要播放的视频放在U盘的目录下，u盘接上单板

执行以下指令：

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

#mount /dev/sda1 /mnt/

#export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

#cd /mnt

#./sample_suplay -f ./test.mp4