Sample_tsplay说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现将usb文件播放TS流的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 暂停播放

输入”p”

- 恢复播放

输入”c”

- 重新播放

输入”s”

- 停止播放

输入”t”

四，使用函数介绍

1) MT_SYS_Init()  //系统初始化

2) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

3) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

4) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

5) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

6) MT_DmxInit  //dmx初始化

(1) MT_UNF_DMX_Init()  //dmx初始化

(2) MT_UNF_DMX_AttachTSPort()  //dmx端口连接RAM端口

7) InjectTsTask()  //线程函数，读取U盘视频文件信息

8) MTADP_Search_Init()  //搜索设备初始化

9) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt

10) MT_AvplayInit()  //音视频播放初始化

(1) MT_UNF_AVPLAY_Init()  //AVPLAY初始化

(2) MT_UNF_AVPLAY_Create()  //创建播放器

(3) MT_UNF_AVPLAY_ChnOpen()  //打开音视频通道

(4) MT_UNF_SND_CreateTrack()  //创建一个声道track

(5) MT_UNF_SND_Attach()  //将track attach到播放器

(6) MTADP_VO_CreatWin()  //创建一个窗口

(7) MT_UNF_VO_AttachWindow()  //将窗口attach到播放器

(8) MT_UNF_VO_SetWindowEnable()  //设置窗口使能

11) MT_AVPlay_Start()  //开始播放

12) MT_AvplayDeInit()  //音视频播放去初始化

13) MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

14) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

15) MTADP_Snd_DeInit()  //音频设备去初始化

16) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

17) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

18) MT_SYS_DeInit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

将你需要播放的视频放在U盘的目录下

拷贝 sample_tsplay 到u盘，linux\out\general\breif_sample\usb_tsplay\sample_tsplay

拷贝 lib库文件到U盘lib目录， linux\pub\shared_lib_striped\ 目录下的所有文件

u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_tsplay -f 视频路径名称

比如 ./sample_tsplay -f ./1.ts