Sample_volume说明

一, 整体介绍

该Sample主要实现ts播放以及音量加减和静音的功能。

二, 流程介绍

三，提供功能介绍

- 设置指定声音大小

输入”s”

- 减小音量

输入”d”

- 加大音量

输入”u”

- 静音

输入”m”

- 获取当前音量大小

输入”g”

四，使用函数介绍

1) MT_SYS_Init()  //系统初始化

2) MTADP_Fe_Init() //锁频初始化

3) MTADP_Fe_Connect_Dvbc() //DVBC锁频

4) MTADP_Fe_Connect_Dvbs()//DVBS锁频

5) MTADP_HDMI_Init()  //HDMI初始化

6) MTADP_Disp_Init()  //display的初始化

7) MTADP_Snd_Init()  //音频设备初始化

8) MTADP_VO_Init()  //vo设备的初始化

9) MT_DmxInit  //dmx初始化

10) InjectTsTask()  //线程函数，读取U盘视频文件信息

11) MTADP_Search_Init()  //搜索设备初始化

12) MTADP_Search_GetAllPmt()  //获取pmt

13) MT_AvplayInit()  //音视频播放初始化

(1) MT_UNF_AVPLAY_Init()  //AVPLAY初始化

(2) MT_UNF_AVPLAY_Create()  //创建播放器

(3) MT_UNF_AVPLAY_ChnOpen()  //打开音视频通道

(4) MT_UNF_SND_CreateTrack()  //创建一个声道track

(5) MT_UNF_SND_Attach()  //将track attach到播放器

(6) MTADP_VO_CreatWin()  //创建一个窗口

(7) MT_UNF_VO_AttachWindow()  //将窗口attach到播放器

(8) MT_UNF_VO_SetWindowEnable()  //设置窗口使能

14) MT_UNF_SND_GetVolume()  //获取当前音量

15) MT_AVPlay_Start()  //开始播放

16) MT_CmdTask()       //实现音量加减和静音

17) MT_AvplayDeInit()  //音视频播放去初始化

18) MT_DmxDeInit()  //dmx去初始化

19) MTADP_VO_DeInit()  //vo设备的去初始化

20) MTADP_Snd_DeInit()  //音频设备去初始化

21) MTADP_Disp_DeInit()  //display的去初始化

22) MTADP_HDMI_DeInit()  //HDMI的去初始化

23) MT_SYS_DeInit()  //系统去初始化

五， 编译

make

六， 运行

拷贝 sample_volume 到u盘，并将你需要播放的视频放在U盘的目录下，u盘接上单板

执行以下指令：

mount /dev/sda1 /mnt/

将linux/pub目录下的lib文件夹拷贝到U盘

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt/lib/:/usr/local/lib

cd /mnt

./sample_volume -f 你的视频路径名称

./sample_volume -c [频率] [速率] [幅度调制]

./sample_volume -s [频率] [速率] [22K]

比如 ./sample_volume -f ./subtitle.ts

./sample_volume -c 654 6875 64

./sample_volume -s 3840 27500 0 0